Description :

Monte-charge de marque BKG ou équivalent

Localisation :

à définir

Normes applicables :

Normes Européennes EN 81-3 et EN 81-31

Directive machine 2006/42/CE

Caractéristiques générales :

Pylône autoporteur ne nécessitant pas de gaine maçonnée

Machinerie haute à l’aplomb de la gaine (intégrée en gaine)

Moteur électrique

Habillage tôlé par le fabricant ou habillage hors lot

Caractéristiques techniques :

Options à sélectionner et/ou modifier dans le menu déroulant (colonne de droite)

| Présence physique sous la gaine : | la présence d'une personne physique sous la trémie n'est pas possible (sans parachutage contrepoids) |
| --- | --- |
| Charge utile : | 1 000 Kg |
| Vitesse : | monovitesse 0,15 mètres / seconde |
| Course totale : | 3000 mm |
| Fosse/cuvette : | 170 mm |
| Equipement dans la gaine : | prise de courant 220 V en fosse éclairage gaine |
| Nombre de niveaux desservis : | 2 niveaux |
| Nombre de portes palières : | 2 portes palières |
| Type d’accès : | accès sur la même face : simple service |
| Options comprises en gaine : | aucune option |
| Type de portes : | portes battantes au ras du sol (ouverture manuelles), le sens d'ouverture (charnières) est définit sur le plan |
| Position des portes : | service au ras du sol |
| Dimensions des portes palières : | L 1000 x H 2000 mm |
| Finition des portes palières : | galvanisé à chaud |
| Portes palières pare flammes : | non pare flammes |
| Dimensions de la cabine : | L 1000 mm x P 1700 x H 2000 mm |
| Finition de la cabine : | galvanisé à chaud |
| Fermeture de la cabine : | protection par barre(s) diagonale(s) en inox brossé standard 1.4016 ou AISI 430 |
| Options présentes en cabine : | éclairage cabine |
| Emplacement de la machinerie : | moteur en HAUT dans la gaine |
| Equipement dans la machinerie : | éclairage machinerie avec une prise de courant 220 V |
| Options pour la machinerie : | DTU, 1 seule arrivée électrique est prévu : ligne 5G2.5 (triphasé + neutre + terre) protégée par un interrupteur différentiel 25A 300 mA |
| Finition de la porte machinerie : | galvanisé à chaud |
| Porte machinerie pare flammes : | non pare flammes |
| Boite à boutons palière : | boutons à LED Chaque niveau est équipé de : appel & envoi avec voyant localisation / signalisation occupé / bouton de sonnerie / ronfleur par niveau) # contact à clé sur la boite à boutons |
| Alimentation nécessaire : | triphasé 400 V + neutre |
| Positionnement du tableau : | tableau électrique dans la machinerie |

# Autres options possibles :

- Dimension cabine sur mesure :

# Minimum L 250 x P 310 x H 500 mm

# Maximum L 2 000 x P 2 800 x H 2 600 mm

- Variation de fréquence (départ et arrivée progressive)

- Sol de la cabine en aluminium gaufré (antidérapant)

- Plinthes en cabine, finition : bois de hêtre

- Contact de surcharge (sonore + lumineux sur boite à boutons)

- Échelle d’accès machinerie avec support d’accroche et cadenas

- Contact sec pour la télésurveillance

- Protection IP 65 sur la boite à boutons

- Interphones (avec combiné)

- Habillage tôlé par le fabricant

Plan d’encombrement :

N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on vous édite un plan spécifique à votre projet

commercial@bkgfrance.com

# Plusieurs plans sont disponibles pour les télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous, afin de les remplir directement :

# Télécharger le plan en cliquant ici

# Vous pouvez modifier vous-même les informations sur le plan tel que :

- les dimensions de la cabine, le sens de service, la course

# Fiche Technique :

Télécharger la fiche technique « monte-charge » en cliquant ici

# Catalogue :

Télécharger le catalogue BKG en cliquant ici