Description :

Monte-plat de marque BKG ou équivalent

Localisation :

à définir

Normes applicables :

Norme Européenne EN 81-3 et la directive machine 2006/42/CE

Caractéristiques générales :

Pylône autoporteur ne nécessitant pas de gaine maçonnée

Machinerie haute à l’aplomb de la gaine (intégrée en gaine)

Moteur électrique

Habillage tôlé par le fabricant ou habillage hors lot

Caractéristiques techniques :

Options à sélectionner et/ou modifier dans le menu déroulant (colonne de droite)

| Présence physique sous la gaine : | la présence d'une personne physique sous la trémie n'est pas possible (sans parachutage cabine et contrepoids) |
| --- | --- |
| Charge utile : | 100 Kg |
| Vitesse : | monovitesse 0,45 mètres / seconde |
| Course totale : | 3000 mm |
| Fosse/cuvette : | 0 mm |
| Nombre de niveaux desservis : | 2 niveaux |
| Nombre de portes palières : | 2 portes palières |
| Type d’accès : | accès sur la même face : simple service |
| Options comprises en gaine : | aucune option |
| Type de portes : | portes guillotines sur allèges (ouverture manuelles) |
| Position des portes : | service sur allège (minimum 700 mm) |
| Dimensions des portes palières : | L 800 x H 800 mm |
| Finition des portes palières : | inox brossé standard 1.4016 ou AISI 430 |
| Portes palières pare flammes : | non pare flammes |
| Dimensions de la cabine : | L 800 mm x P 800 x H 800 mm |
| Finition de la cabine : | inox brossé alimentaire 1.4301 ou AISI 304 |
| Fermeture de la cabine : | fermeture par porte(s) cabine(s) guillotine(s), en inox brossé alimentaire 1.4301 ou AISI 304 |
| Options présentes en cabine : | étagère(s) amovible(s) comprise(s), nombre : 1 |
| Emplacement de la machinerie : | moteur en HAUT dans la gaine |
| Equipement dans la machinerie : | éclairage machinerie avec une prise de courant 220 V |
| Options pour la machinerie : | DTU, 1 seule arrivée électrique est prévu : ligne 5G1.5 (triphasé + neutre + terre) protégée par un interrupteur différentiel 25A 300 mA |
| Finition de la porte machinerie : | inox brossé standard 1.4016 ou AISI 430 |
| Porte machinerie pare flammes : | non pare flammes |
| Boite à boutons palière : | boutons à LED Chaque niveau est équipé de : appel & envoi avec voyant localisation / signalisation occupé / bouton de sonnerie / ronfleur par niveau) |
| Alimentation nécessaire : | triphasé 400 V + neutre |
| Positionnement du tableau : | tableau électrique dans la machinerie |

# Autres options possibles :

- Dimension cabine sur mesure :

# Minimum L 300 x P 320 x H 500 mm

# Maximum L 1000 x P 1000 x H 1200 mm

- Variation de fréquence (départ et arrivée progressive)

- Plateau chauffant en cabine (sur sol cabine ou en étagère)

- Séparation tôlée propre / sale (séparation horizontale ou verticale)

- Éclairage cabine

- Contact de surcharge (sonore + lumineux sur boite à boutons)

- Glissières pour des plaques pâtissières de 400 x 600 mm (boulangerie / pâtisserie)

- Échelle d’accès machinerie avec support d’accroche et cadenas

- Éclairage gaine

- Prise de courant 220V en cuvette

- Contact sec pour la télésurveillance

- Contact à clé sur la boite à boutons

- Protection IP 65 sur la boite à boutons

- Interphones (avec combiné)

- Habillage tôlé par le fabricant

- Finition RAL au choix

Plan d’encombrement :

N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on vous édite un plan spécifique à votre projet

commercial@bkgfrance.com

# Plusieurs plans sont disponibles pour les télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous, afin de les remplir directement :

# Télécharger le plan en cliquant ici

# Vous pouvez modifier vous-même les informations sur le plan tel que :

- les dimensions de la cabine, le sens de service, la course

# Fiche Technique :

Télécharger la fiche technique « monte-plat » en cliquant ici

# Catalogue :

Télécharger le catalogue BKG en cliquant ici